# Расчётная часть

В этом разделе рассчитаны сопротивление резистора для светодиода, шаг АЦП и примерный объём показаний за сутки и месяц.

## 1. Резистор для светодиода

Светодиод подключён к выводу D5 через резистор. Для расчёта принимаем напряжение на выходе 5 В, падение напряжения на белом светодиоде 3,2 В и ток 20 мА. Сопротивление находим по закону Ома:

R = (5 − 3,2) / 0,020 = 90 Ом.

В схеме установлен резистор 100 Ом. При таком сопротивлении ток будет немного меньше расчётного:

I = (5 − 3,2) / 100 = 0,018 А = 18 мА.

Мощность, которая выделяется на резисторе:

P = I²R = 0,018² × 100 = 0,0324 Вт.

Для этих условий достаточно резистора на 0,125 Вт. Значение 3,2 В принято для расчёта; при сборке устройства его нужно уточнить для выбранного светодиода. Падение напряжения на выходе Arduino здесь не учитывается.

## 2. Шаг АЦП

В Arduino Uno используется 10-разрядный АЦП. Он имеет 1024 уровня, а результат analogRead() находится в пределах от 0 до 1023. При опорном напряжении 5 В шаг составляет:

ΔU = 5 / 1024 ≈ 0,00488 В = 4,88 мВ.

В программе показание с входа A0 переводится в шкалу от 0 до 100:

s1 = 100 × analogRead(A0) / 1023.

Одному изменению кода АЦП соответствует:

Δs1 = 100 / 1023 ≈ 0,098 процентного пункта.

Эта шкала нужна для сравнения показаний датчика. Освещённость в люксах по ней определить нельзя без калибровки.

## 3. Объём данных за сутки и месяц

Пауза между опросами в программе равна 3 секундам. Для оценки примем, что за сутки выполняется следующее количество циклов:

N = 86 400 / 3 = 28 800 циклов.

На каждый цикл в таблицу readings записываются три показания: s1, s2 и s3. Поэтому за сутки получится:

Nсут = 28 800 × 3 = 86 400 записей.

Если условно принять размер одной записи равным 40 байтам, объём показаний за сутки составит:

Vсут = 86 400 × 40 = 3 456 000 байт ≈ 3,46 МБ.

За 30 суток:

Vмес = 3 456 000 × 30 = 103 680 000 байт = 103,68 МБ.

Результаты расчёта приведены в таблице.

| Период | Количество записей | Объём показаний |
| --- | --- | --- |
| 1 сутки | 86 400 | 3,456 МБ |
| 30 суток | 2 592 000 | 103,68 МБ |

Расчёт приблизительный: 1 МБ принят равным 1 000 000 байт, а размер записи — 40 байтам. Служебные данные SQLite и записи таблицы events не учтены. Кроме паузы, программа тратит время на чтение датчиков и вывод в Serial, поэтому фактическое количество циклов будет немного меньше.

Полученный объём относится к непрерывному накоплению данных. Сейчас поток Node-RED заново загружает содержимое журнала и заменяет прежние записи. Для хранения показаний за месяц эту логику потребуется изменить.